| TERRASOV | ПАКЕТЫ КАЧЕСТВА МОНТАЖА |
| --- | --- |

Монтаж террасной доски ДПК и МПК

Единые обязательные требования: безопасность настила, надёжность крепления, соблюдение технологической карты монтажа и пригодность основания обязательны во всех пакетах. BASE — стандарт TERRASOV по умолчанию.

| Критерий | ECO | BASE ПО УМОЛЧАНИЮ | PRO | ARCHITECT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Минимально достаточный функциональный монтаж | Фирменный базовый стандарт TERRASOV | Повышенная точность и контроль | Максимальная точность и эстетика |
| Приёмка основания | Визуальная проверка готовности | Проверка плоскости, уклонов и состояния лаг | Инструментальная проверка с фиксацией отклонений | Полная инструментальная приёмка по проекту и контрольной ведомости |
| Шаг и схема лаг | По минимальным требованиям к выбранной доске | По согласованной монтажной схеме | По проекту/монтажной схеме с контролем каждого участка | По детальному проекту с проверкой всех узлов и примыканий |
| Стык торцов досок | Допускается на одной лаге* | Только на двух отдельных лагах | Только на двух отдельных лагах | Только на двух отдельных лагах |
| Компенсационные зазоры | Минимально допустимые для выбранной доски | С учётом длины доски и температуры монтажа | Расчёт и контроль зазоров по зонам настила | Индивидуальная схема зазоров и примыканий в проекте |
| Геометрия рядов | Визуально ровные ряды; локальные отклонения допустимы | Контроль стартового ряда и периодическая проверка линии настила | Инструментальный контроль направления и ширины швов | Контроль каждого ряда и согласованный эталонный участок |
| Подрезка и торцы | Функциональный рез; небольшие сколы без опасных кромок допустимы | Аккуратный ровный рез, видимые торцы обработаны | Чистовой рез, единая линия торцов, повышенный контроль примыканий | Прецизионная подгонка, согласованный внешний вид всех видимых узлов |
| Крепёж и фиксация | Штатный совместимый крепёж; выборочный контроль | Штатная система крепления; контроль шага и полноты фиксации | Пооперационный контроль крепления и ключевых зон | Сплошной контроль крепления с фотофиксацией скрытых работ |
| Замена досок с дефектами | Явный брак исключается; сортировка минимальная | Входной визуальный отбор заметных дефектов | Расширенная сортировка по геометрии и оттенку | Поштучная сортировка и согласование видимых особенностей партии |
| Контроль и приёмка | Итоговый визуальный контроль | Итоговый контроль мастером по чек-листу | Пооперационный контроль и фотофиксация | Пооперационный контроль, фотоотчёт и итоговая контрольная ведомость |

* Условие ECO для стыка на одной лаге: оба торца должны иметь полноценную опору и независимое штатное крепление. Решение применяется только при достаточной ширине лаги и совместимости с конструкцией доски и крепежа. В остальных случаях устанавливаются две лаги.

Важно: проект, технологическая карта TERRASOV и согласованная схема раскладки имеют приоритет. Дефекты и отклонения исходного материала, предварительно зафиксированные и согласованные с заказчиком, не относятся к дефектам монтажа.